Tugas Mandiri 4

Pengantar Sistem Digital

Semester Ganjil 2022/2023

Revisi 1.1

Petunjuk pengerjaan:

- Kerjakan dengan tulisan tangan atau diketik.

- Tuliskan Nama, Kelas, dan NPM pada setiap lembar jawaban.

- Tuliskan penjelasan dari cara mendapatkan jawaban tersebut.

- Apabila ditulis tangan, hasil pekerjaan di scan / foto dan dimasukan ke dalam satu file berformat .pdf.

- Format nama file (tanpa tanda kurung) : [KodeAsdos]_TM4_[Nama]_[NPM].pdf.

- Tugas mandiri dikumpulkan Jumat, 14 Oktober 2022 pukul 10.00 (PERHATIKAN berbeda dari biasanya) pada slot yang sudah disediakan di SCELE.

- Jika mengumpulkan telat sebelum pukul 23:59 pada hari yang sama, akan dikenakan penalti sebesar 50 poin. Terlebih dari waktu tersebut, tugas mandiri tidak akan dinilai

- (25 poin) Pak Esde mau membuat sirkuit yang memiliki tombol A, B, C, D tetapi saat dia melihat stok gatenya, dia baru sadar bahwa dia hanya memiliki NAND gate, bantulah Pak Esde membuat sirkuit yang hanya mengeluarkan output pada saat kombinasi-kombinasi ini ditekan menggunakan five-step design procedure (tanpa tahapan verifikasi):

- C

- B dan C

- A dan D

- A dan B

- A, B dan D

- A, B dan C

- A, B, C dan D

- Specification

Input: A, B, C, D

Implementasi: NAND Gate

Most Significant Bit: A

Least Significant Bit: D

- Formulation

F(A, B, C, D) = (A’B’CD’) + (A’BCD’) + (ABC’D’) + (ABCD’) + (ABCD)

| A | B | C | D | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Optimization

Optimalisasi menggunakan K-Maps:

F(A, B, C, D) = AB + AC’D + A’CD’

= ((AB + AC’D + A’CD’)’)’

= ((AB)’ (AC’D)’ (A’CD’)’)’

= ((AB)’ (A (C . C)’ D)’ ((A . A)’ C (D . D)’)’

- Technological Mapping

- (20 poin) Buatlah 8 to 1 multiplexer menggunakan 8 AND gate tanpa enabler.

- (30 poin) Lakukanlah formulation, optimization, dan technological mapping untuk tiap permasalahan ini :

  - 𝐹(𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷)  = Σ 𝑚(0, 3, 10, 11, 13), 𝑑(𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷) = Σ 𝑚(2, 5, 7, 8, 15)

Formulation:

| A | B | C | D | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | x |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | x |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | x |
| 1 | 0 | 0 | 0 | x |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | x |

Optimization:

F(B, C, D) = BD + CD + B’D’

Technological Mapping:

  - 𝐹(𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷) = Π 𝑀(2, 3, 4, 7, 8, 11, 13), 𝑑(𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷) = Σ 𝑚(5, 6, 9, 14)

Formulation:

| A | B | C | D | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | x |
| 0 | 1 | 1 | 0 | x |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | x |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | x |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Optimization:

F(A, B, C, D) = ACD’ + ABC + ABD’ + A’B’C’

Technological Mapping:

  - 𝐹(𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷) = Σ 𝑚(2, 6, 12, 15), 𝑑(𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷) = Σ 𝑚(0, 7, 8, 10, 14)

Formulation:

| A | B | C | D | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | x |
| 1 | 0 | 0 | 0 | x |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | x |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | x |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Optimization:

F(A, B, C, D) = AD’ + BC + B’D’

Technological Mapping:

- (25 poin) Pak Esde mau membuat to do list yang membantu dia mengatur tugasnya. Beberapa tugas lebih penting dari yang lain. Tiap hari Pak Esde hanya bisa melakukan satu tugas. Dia meminta kamu membuat sirkuit yang mengatur 6 tugas berbeda (t0,t1,t2,t3,t4,t5) (t5 MSB dan t0 LSB secara prioritas). Jadi sirkuit akan menerima input 6 tugas (t5 sampai t0), lalu sirkuit akan memberikan output tugas mana yang harus dikerjakan Pak Esde dalam bentuk bilangan biner.

Contoh: Jika sirkuit menerima input bahwa tugas t5 tidak ada, t4 tidak ada, t3 ada, t2 ada, dan t1 tidak ada, maka sirkuit akan memberikan output 011 karena tugas yang harus dikerjakan oleh Pak Esde adalah tugas t3.

Buatlah sirkuit tersebut menggunakan five-step design procedure. (Optimisasi menggunakan K-map tidak harus)

- Specification

Input: t5, t4, t3, t2, t1, t0

Output: A2, A1, A0

Most Significant Bit Input: t5

Least Significant Bit Input: t0

Most Significant Bit Output: A2

Least Significant Bit Output: A0

- Formulation

A0 = Σm(1, 3, 5) = (t5’ t4’ t3’ t2’ t1) + (t5’ t4’ t3) + t5

A1 = Σm(2, 3) = (t5’ t4’ t3’ t2) + (t5’ t4’ t3)

A2 = Σm(4, 5) = (t5’ t4) + t5

- Optimization

Optimalisasi menggunakan Aljabar Boolean:

A0 = t5’ t4’ ( (t3’ t2’ t1) + t3 ) + t5			Distributive Law

AO = t4’ ( (t3’ t2’ t1) + t3 ) + t5			Absorption Law

AO = t4’ (t2’ t1 + t3) + t5

—--------------------------------------------------------------

A1 = t5’ t4’ ( (t3’ + t2)  + t3 )				Distributive Law

A1 = t5’ t4’ (t3 + t2)					Absorption Law

—--------------------------------------------------------------

A2 = t4 + t5						Absorption Law

- Technological Mapping