Tugas Mandiri - 5

Pengantar Sistem Digital

Semester Ganjil 2022/2023

Petunjuk pengerjaan:

- Kerjakan dengan tulisan tangan atau diketik.

- Tuliskan Nama, Kelas, dan NPM pada setiap lembar jawaban.

- Tuliskan penjelasan dari cara mendapatkan jawaban tersebut.

- Apabila ditulis tangan, hasil pekerjaan di scan / foto dan dimasukan ke dalam satu file berformat .pdf.

- Format nama file (tanpa tanda kurung) : [KodeAsdos]_TM5_[Nama]_[NPM].pdf dan [KodeAsdos]_TM5_[Nama]_[NPM].circ (dikumpulkan 2 file).

- Tugas mandiri dikumpulkan Senin, 7 November 2022 pukul 17.00 pada slot yang sudah disediakan di SCELE.

- Jika mengumpulkan telat di atas 10 menit dan sebelum pukul 23:59 pada hari yang sama, akan dikenakan penalti sebesar 50 poin. Terlebih dari waktu tersebut, tugas mandiri tidak akan dinilai

- (15 Poin) Ubah bilangan di bawah ini ke dalam bentuk biner yang ditentukan! 
Gunakan bit minimum sebanyak 2 n . (contoh: hasil operasi menghasilkan 5 bit biner, ubah menjadi 8 bit)

  - -37910 ke Sign Magnitude

  - -6438 ke 1s Complement

  - -67C16 ke 1s Complement

  - -11128 ke 2s Complement

  - -5217 ke 2s Complement

- (20 Poin) Lakukan operasi berikut ini dan ubah hasilnya ke dalam bentuk biner yang diminta! Gunakan bit minimum sebanyak 2 n . (contoh: hasil operasi menghasilkan 5 bit biner, ubah menjadi 8 bit)

  - 100012s + 10011s ke Sign Magnitude

  - 110011012s - 378 ke 1s Complement

  - 10101SM - 1C16 ke 1s Complement

  - 110011011s + 110012 ke 2s Complement

  - 417 - 3045 ke 2s Complement

- (25 Poin) Buatlah sebuah sirkuit yang dapat melakukan operasi penambahan dan pengurangan terhadap 2 buah 4-bit 2s complement (-8 s/d 7) dan ubahlah hasil dari operasi tersebut ke Sign Magnitude. Untuk mengerjakan soal ini, kalian dipersilahkan untuk menggunakan seluruh gate yang dipelajari (Tanpa menggunakan gate Adder dan Subtractor).

Berikan screenshot circuit yang telah dibuat serta kumpulkan file .circ nya

Main Circuit:

4-Bit Adder Cum Subtractor:

2s Complement to Sign and Magnitude:

Full Adder:

Half Adder:

- (15 Poin) Jelaskan beberapa hal berikut!

  - Apa itu Synchronous Sequential Circuit dan Asynchronous Sequential Circuit? Sebutkan juga perbedaannya!

Synchronous Sequential Circuit

Sequential circuit yang pengamatan input dan perubahan state nya dipengaruhi oleh sebuah clock.

Asynchronous Sequential Circuit

Sequential circuit yang tidak memiliki sebuah clock atau clock hanya dianggap sebagai input yang lain.

| Synchronous Sequential Circuit | Asynchronous Sequential Circuit |
| --- | --- |
| Terdapat clock pada rangkaian yang menentukan state berubah | Tidak terdapat clock pada rangkaian |
| State berubah menjadi next state ketika clock aktif | State berubah menjadi next state ketika menerima input (instan) |
| Mudah untuk di design | Sulit untuk di desain |
| Kecepatan rangkaian bergantung pada delay clock | Kecepatan rangkaian bergantung pada input diterima |

  - Apa perbedaan Latch dan Flip-Flop?

| Latch | Flip Flop |
| --- | --- |
| Dibangun menggunakan gerbang logika | Dibangun menggunakan Latches |
| Memeriksa input secara terus menerus dan mengubah output secara bersamaan | Memeriksa input secara terus menerus dan mengubah output dengan cara yang sesuai hanya dengan clock signal |
| Bergantung kepada input dan dapat meneruskan data selama keadaan saklar masih hidup | Bergantung kepada clock signal dan output tidak akan berubah sampai input dari clock signal berubah |
| Hanya bekerja pada binary input | Bekerja dengan binary input serta clock signal |
| Asynchronous | Synchronous |
| Tidak punya clock signal | Punya clock signal |

- (25 Poin) Perhatikan Sequential Circuit berikut!

Jika kedua Flip-Flop pada circuit menggunakan negative edge-triggered dan nilai awal Q(t) adalah 0, lengkapilah waveform di bawah untuk membentuk timing diagram dari circuit!

Dari circuit tersebut kita memperoleh persamaan:

D(t) = A (t) + B(t)’

S(t + 1) = R(t + 1)’ = ((QD(t)’ ⊕ A) (QD(t)’ ⊕ B)’)’ = (QD(t)’ ⊕ A)’ + (QD(t)’ ⊕ B)

R(t + 1) = (QD(t)’ ⊕ A) (QD(t)’ ⊕ B)’

Y(t) = QD(t) ⊕ QSR(t)

Z = QD(t)’ QSR (t)’